Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Αγίων Αναργύρων

Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής

Τάξη: Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνσης

Τίτλος: Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα με τη βοήθεια προχοϊδας και μέτρηση της συχνότητας διαπασών με ιππέα

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Ευάγγελος Κουντούρης, Φυσικός

Χρήσιμα όργανα και υλικά

διαπασών 440Hz με ιππέα

προχοϊδα

θερμόμετρο

βάση στήριξης

ράβδος στήριξης

λαβίδες

μεταλλικοί σύνδεσμοι

διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου

γυάλινο ποτήρι

ξύλινο μέτρο

Πειραματική διάταξη

0              L

500

Βασικές σχέσεις

c=λf

L=(2κ+1)λ/4

c=co(1+αθ)1/2

Εκτέλεση του πειράματος

Μετράμε:

- την απόσταση do του ανοιχτού άκρου της προχοϊδας από το μηδέν της κλίμακάς της

- το συνολικό μήκος d των 500 υποδιαιρέσεών της προχοϊδας και υπολογίζουμε το μήκος της κάθε μίας

- τη θερμοκρασία θ του περιβάλοντος και υπολογίζουμε την τιμή της παράστασης (1+αθ)1/2

Πραγματοποιούμε τη διάταξη που φαίνεται στο σχήμα φροντίζοντας ώστε η προχοϊδα να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να είναι γεμάτη με διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου

α.

- διεγείρουμε το διαπασών (χωρίς τον ιππέα) και το πλησιάζουμε στο ανοιχτό άκρο της προχοϊδας, αυξάνοντας προοδευτικά κάθε φορά, με τη βοήθεια της στρόφιγγας, το μήκος L της στήλης του αέρα, ώσπου να ακουσθεί, για πρώτη φορά, έντονα ο ήχος του διαπασών.

- σημειώνουμε την υποδιαίρεση στην οποία βρίσκεται τότε η ελεύθερη στάθμη του διαλύματος μέσα στην προχοϊδα

- επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία άλλες δύο φορές

- υπολογίζουμε, σε κάθε περίπτωση, το μήκος λ/4 καθώς και τη μέση τιμή του

- επαναλαμβάνουμε όλη την προηγούμενη διαδικασία, ώσπου να ακουσθεί, για δεύτερη φορά, έντονα ο ήχος του διαπασών και υπολογίζουμε τη μέση τιμή του μήκους 3λ/4

- υπολογίζουμε το μήκος κύματος λ, τις ταχύτητες c και co του ήχου καθώς και το σχετικό σφάλμα σ του πειράματος

β.

- επαναλαμβάνουμε την προηγούμενη διαδικασία, χρησιμοποιώντας όμως τώρα το διαπασών με τον ιππέα και υπολογίζουμε το νέο μήκος κύματος λ΄

- με τη βοήθεια της γνωστής, από το προηγούμενο πείραμα, ταχύτητας c του ήχου υπολογίζουμε τη συχνότητα f΄ του διαπασών με τον ιππέα

Ενδεικτικές τιμές μετρήσεων και υπολογισμών

| do=7.8cm | d=52.4cm | θ=17οC | 1υπ=0.1044cm | (1+αθ)1/2 =1.031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

α.

| λ/4υπ | λ/4cm | λ/4cm | 3λ/4υπ | 3λ/4cm | 3λ/4cm | λcm | cm/s | com/s | σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 18.8 | Μ.Τ= 18.8 | 474 | 57.3 | Μ.Τ= 57.3 | 77.0 | 338.9 | 328.6 | 0.7% |
| 106 | 18.9 |  | 475 | 57.4 |  |  |  |  |  |
| 105 | 18.8 |  | 473 | 57.2 |  |  |  |  |  |

β.

| λ΄/4υπ |  |  | λ΄/4cm |  | λ΄/4cm |  | 3λ΄/4υπ |  | 3λ΄/4cm |  | 3λ΄/4cm |  | λ΄cm | f΄ Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 |  |  | 19.8 |  | Μ.Τ= 19.8 |  | 489 |  | 58.9 |  | Μ.Τ= 58.9 |  | 78.2 | 433.0 |
| 115 |  |  | 19.9 |  |  |  | 490 |  | 59.0 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | 19.6 |  |  |  | 487 |  | 58.7 |  |  |  |  |  |

Παρατηρήσεις

- η πρόταση του εργαστηριακού οδηγού για χρήση των μικρών γυάλινων σωλήνων μεταφοράς υγρών είναι ανεφάρμοστη διότι και η διατομή τους είναι μικρή και άρα το ηχητικό αποτέλεσμα αδύναμο, αλλά και το μήκος τους μικρότερο από το 3λ/4

- στον εργαστηριακό οδηγό ο τύπος της ταχύτητας του ήχου είναι λανθασμένος (λείπει η τετραγωνική ρίζα) !

Εναλλακτική πρόταση

αντί της προχοϊδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν υπάρχει, γυάλινος σωλήνας μήκους 100cm και διαμέτρου 3cm, οπότε κατά τον συντονισμό η ένταση του ήχου είναι αρκετά μεγάλη